### Výroková část změny:

- základní údaje

Číslo změny:  			Z 1352 / 07

Městská část: 			Dolní Chabry

Katastrální území: 		Dolní Chabry

Parcelní číslo:	1437/22, 27 - 32, 37, 39, 41 - 44, 58, 99, 100, 102; 1374/1, 35, 36, 38, 40, 59, 60 - část

Hlavní cíl změny: 		Změna funkčního využití území, z funkce nerušící výroby a služeb /VN/ a izolační zeleň /IZ/ na funkce čistě obytné /OB/, všeobecně obytné /OV/ s vloženým překryvným značením pro funkční plochu bez specifikace rozlohy a přesného umístění v rámci jiné funkční plochy – parky, historické zahrady a hřbitovy /ZP/ a izolační zeleň /IZ/.

Výstavba bytových a rodinných domů.

#### návrh řešení změny

# Urbanistická koncepce a funkční systémy

# Změna navrhuje výstavbu obytného komplexu namísto zóny nerušící výroby a služeb na základě doložené studie v jižní části Dolních Chaber. Území nerušící výroby a služeb /VN/ je zmenšeno a odděleno od obytné zóny pásem izolační zeleně /IZ/ v nové poloze. V západní části lokality dotčené změnou je navrženo území všeobecně obytné /OV/ s plochou parků, historických zahrad a hřbitovů /ZP/ vyznačenou plovoucí značkou. Východní část území je navržena jako plocha čistě obytná /OB/. Změna představuje nárůst ploch pro bydlení nad rámec ÚPn.

Dopravní obsluha lokality se pro 1. etapu výstavby předpokládá od západu dočasnou již existující komunikací napojenou na ul. K Ládví, dále bude lokalita v této etapě napojena též na ul. Kobyliskou. Výhledově bude dopravní napojení lokality na okolní území zkvalitněno dobudováním celoměstského komunikačního systému a napojením na severojižní sběrnou komunikaci mezi ul. Dopraváků a Spořickou na západním okraji Dolních Chaber. Studie, která je podkladem pro změnu ÚPn, řeší dopravu v klidu pro bytovou funkci s vysokým podílem počtu stání na povrchu, což není v souladu s OTPP. Rozsah zástavby vyvolá nezanedbatelný nárůst IAD v území.

Navrhované řešení nezasahuje žádné závazné prvky ÚSES ani do celoměstského systému zeleně. Na ploše navrhované ke změně funkčního využití nejsou umístěna současná, ani ÚPn navrhovaná plošná zařízení a liniová vedení nadřazených systémů technického vybavení. Plocha není ovlivňována jejich ochrannými ani bezpečnostními pásmy. Změna není předmětem VPS ani asanačních úprav.

# Vztah k zastavitelnému území

Lokalita leží z převážné části v současně zastavěném i zastavitelném území. Malá část lokality se nachází v současně zastavěném, ale nezastavitelném území, část mimo současně zastavěné i zastavitelné území. Změnou dojde k rozšíření zastavitelného i nezastavitelného území.

# ÚSES

Lokalita změny se netýká ÚSES.

## Vymezení ploch veřejně prospěšných staveb, asanací a asanačních úprav

Změna se netýká VPS ani asanačních úprav.

# ZPF

Část změny nevyžaduje další zábory ZPF – současně zastavěné území.

Část změny vyvolá přeměnu kategorie záborů ZPF ze záboru pro zeleň na zábor pro zastavěné plochy oproti ÚPn mimo současně zastavěné území – I. tř. ochrany.

| zábor pro | BPEJ | tř. ochrany | plocha (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| zastavěné plochy | 2.01.00 | I. | 0,75 |

hranice bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

II.	třída ochrany

2.20.10	kód BPEJ

#### Výměry měněných ploch dle jejich funkčního využití

OB				-  60 168 m2

OV				-  45 521 m2

ZP				-  funkční plocha bez specifikace rozlohy a přesného umístění 				  		   v rámci jiné funkční plochy

IZ		  		-   7 130 m2

výměra měněných ploch	-  112 819 m2

celková výměra zadání		-  103 117 m2

#### návrh na vymezení závazné části formou regulativů

Regulativy funkčního využití jsou uvedeny v příloze odůvodnění návrhu změn vlny 07 ÚP SÚ hl. m. Prahy.

Změna se týká výkresů č.

Výkresu č. 04 - Plán využití ploch

Výkresu č. 20 - Vyhodnocení záborů ZPF

Výkresu č. 31 - Podrobné členění ploch zeleně

Výkresu č. 37 - Vymezení zastavitelného území

Poznámka: